总则

- 本技术规范书用于厂内用液压门式提升装置采购工作，本规范规定了厂内用液压门式提升装置的设计、制造、安装、试验、服务等方面的技术要求。

- 本技术规范适用于浙江运达风电股份有限公司（以下简称“需方”）厂内用液压门式提升装置。

- 供方原则上应直接向需方提供本规范中规定的厂内用液压门式提升装置， 若供方通过代理等其它渠道向需方厂内用液压门式提升装置时，本规范中规定的关于供方义务、工作范围及产品性能保证等条款仍然适用。

- 本技术规范仅对厂内用液压门式提升装置的基本性能进行要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，具体要求以技术规范、产品图纸、设计相关文件等共同约定。

- 本技术规范书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 本技术规范使用的标准或规范如遇与供方所执行的标准或规范不一致时， 按较高标准执行。

- 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的厂内用液压门式提升装置完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是否微小， 都应以《技术偏差表》（见附件 A）为标题对专门章节中加以详细描述。

- 供方应提交主要零配件的完整厂家信息，见附件 B。

- 本技术规范书未尽事宜，由双方以技术澄清函的方式协商确定，技术澄清函与合同正文具有同等法律效力。

200 吨液压门式提升装置采购技术规范

- 概述

本规范规定了浙江运达风电股份有限公司（以下简称“需方”）的 200 吨液压门式提升装置的设计标准、技术要求、试验方法、检验规则和质量证明书、标志、包装和运输等要求。

本规范适用于需方所采购 200 吨液压门式提升装置的订货、制造、检验和交货，并可作为相应采购合同的附件。

需方有权了解查看 200 吨液压门式提升装置有关的设计、生产、工艺、测试等技术文件。

本设备采购为交钥匙工程。

- 规范性引用文件

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 3811—2008 | 起重机设计规范 |
| GB/T 6067.1-2010 | 起重机械安全规程 |
| GB/T 5905-2011 | 起重机试验规范和程序 |
| GB/T 14406-2011 | 通用门式起重机 |
| GB/T 3766-2015 | 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 |
| GB/T 7935-2005 | 液压元件通用技术条件 |
| GB/T 15622-2005 | 液压缸试验方法 |
| GB/T 5860-2003 | 液压快速接头尺寸和要求 |
| GB/T 26079-2010 | 梁式吊具 |
| GB/T 1591-2018 | 低合金高强度结构钢 |
| GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |
| GB/T 709-2006 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 |
| GB/T 14977-2008 | 热轧钢板表面质量的一般要求 |

本规范提出的技术要求是最低限度的要求，引用和参考标准见下表，差异部分以较高要求为准。标准文件的标注日期以最新版本为准。

| GB/T 8923.1-2011 | 未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 |
| --- | --- |
| GB/T 1804-2000 | 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 |
| GB/T 1184-1996 | 形状和位置公差 未注公差值 |
| GB/T 985.1-2008 | 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的 推荐坡口 |
| GB/T 985.2-2008 | 埋弧焊的推荐坡口 |
| GB/T 12469-1990 | 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级 |
| JB/T 6046－1992 | 碳钢、低合金钢焊接构件焊后热处理方法 |
| GB/T 2893.1-2013 | 图形符号 安全色和安全标志 第 1 部分:安全标志和安全标记 |
| GB 2894-2008 | 安全标志及其使用导则 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 13384-2008 | 机电包装通用技术条件 |

- 主要技术要求

  - 产品概述

200 吨液压门式提升装置主要安装于需方的生产车间以及堆场（室外），用于风电机组机舱的起吊装运工作。

提升装置采用双主梁结构，每个主梁设置两个可调吊点。液压门式提升装置由完整的结构门架、行走机构、起升机构、液压控制系统、电气控制系统、供电系统、安全保护设备等组成。提升装置移动车轮采用实心外包聚氨酯，减少提升装置在转向过程中对地面的损伤，同时与地面有较高的摩擦力。每个轮胎机构上布置转向系统，实现同位车轮的同步转向。满足现场直行、横行、0～90°转向要求。起升机构采用液压油缸顶升来实现重物的起升。

供方应按照需方提供的技术参数进行液压门式提升装置设计，其设计、制造应符合本规范和相应的国家标准、行业标准。

  - 使用环境

使用环境：	室内、室外（露天堆场）

环境温度：	-20°C～+40 °C

供方须提供除吊带、卸扣外的完整的、全新的、符合制造标准的、满足本规范要求的液压门式提升装置，包括组装调试设备所需的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油脂液等），主要包括：

1.200 吨液压门式提升装置；

- 提升装置供电电缆、电缆卷盘。提升装置上电缆卷筒 1 只（含电缆 100m 及线缆盘），另配固定线缆盘 1 个（含线缆 150m）；

- 装配拆卸中需用到的特殊设计的工装吊具；

地面：室内环氧地坪、室外水泥/沥青地坪，地面凹凸≤40mm 地面坡度：	≤5°

地面沟槽：	≤80mm

  - 主要技术参数

额定提升载荷：	200 吨

外形尺寸：	提升装置内部净宽≥5.5m，总高度≤8.5m，宽度或者长度至少有一边≤6.5 米

提升行程：	1.8m

(被吊件最大高度 5m，门吊最低点需考虑卸扣长度，卸扣以下安全距离 300mm, 见图 1 示意)

起升速度：	500 mm/min

吊点尺寸：	1）前后横梁吊点基准间距为 2700mm 和 2040mm，前后梁间距为 5000mm，见图 1；

2）前后横梁上两吊点在额定载荷状态下需同步左右移动， 调整范围为±300mm；                             3）前后横梁上两吊点间距在空载状态下需在基准间距基础上向外无级调整，调整量为 200mm，同时满足两吊点同步移动的调整量仍为±300mm。

龙门架移动速度：	空载行走，0～20m/min，无级调速移动方式：	直行、横行及 90°内任意方向

提升装置动力系统：电力（380 伏三相交流电）、液压系统控制方式：	遥控操作+设备上固定操作箱

供电方式：	电缆卷筒（含电缆 100m 及线缆盘），固定线缆盘含线缆 150m）

前后横梁升降不同步性：≤50mm

设计寿命:	除易损件外，提升装置设计寿命 20 年以上，整机在调试验收后 5 年内不出现弯曲、开裂等重大设备事故。

工作级别：	A4

地面支撑面压强：	≤2MPa

图 1 机舱外形尺寸及吊点示意图

  - 设计要求

    - 液压门式提升装置的金属结构设计时，应合理选用材料、结构形式和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度（含疲劳强度）、稳定性、刚性和有关安全性方面的要求，并符合防火、防腐要求。其结构件的材料、焊接、高强度螺栓等应符合 GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程》相关要求。

提升装置各结构件的工作焊缝需进行无损探伤，焊缝探伤按 GB/T 6067.1-2010

《起重机械安全规程》中相关要求执行。

    - 起升机构

起升机构采用双作用液压缸，液压缸行程须满足提升装置提升要求。液压缸上设有平衡阀，即使外部油管爆裂，起吊重物不会产生下滑现象。平衡阀能有效锁住液压缸内液压油。

液压缸工作时不允许出现爬行现象。提升装置设计时需考虑前后偏载，在提升、下降作业时，应确保前后梁之间的同步性，不同步量不大于 50mm。

顶升液压缸的控制须具备以下三种动作功能：

① 前后两根横梁举升同步动作；

② 前后横梁举升单独动作；

③ 4 个顶升油缸各自单独动作。

    - 行走机构

在每个下横梁上的两端安装提升装置行走机构，行走机构采用实心轮胎外包聚氨酯和行走系统，行走系统驱动车轮旋转，实现提升装置运行。行走车轮安装在车轮支架上。行走车轮须装有防护装置。

    - 转向机构

转向机构能实现车轮的同步转向，满足液压门式提升装置直行、横行及 90° 内任意方向。

    - 支撑机构

支撑装置由液压缸和支撑板组成。 在下横梁支腿下方设有支撑装置，当提升装置运行到指定位置，支撑装置与地面支撑，支撑可靠后才能进行提升装置的起重作业。支撑装置与地面的接触面应足够大，确保支撑面处地面压强≤2MPa。

    - 小车机构

提升装置前后横梁上分别设置小车机构用于额定载荷状态下的左右移动，同根横梁上的两个吊点须同步移动，调整范围±300mm。不同横梁上的吊点须具备单独移动和同步移动功能。

前后横梁吊点基准间距为 2700mm 和 2040mm，两吊点间距离设计成长度向外无级调整结构（空载状态），调整量为 200mm（单侧向外 100mm）；同时满足吊点长度调整时，吊点整体的调整量仍为±300mm。

    - 液压系统

液压系统设计须满足提升装置工作要求及环境要求。液压系统由电机、液压泵、电磁阀、压力表、调速阀、溢流阀、管路、油箱及必需的过滤器、加热器、冷却器等组成。油箱接油管出处设有截止阀，用于油箱搬运时截止阀关闭，油箱内的油不泄漏。

电动机驱动液压泵，液压系统产生压力，压力表显示工作压力。提升装置安装时各机构压力均已调整，正常工作情况下，无需再做调整。管路拐弯处采用高压软管，其余部分采用钢管布置提升装置钢结构上。

液压泵与马达的安装应充分考虑防振、隔振、降噪的要求和相关解决措施。液压泵与马达上应永久性的注明旋转方向。

液压站油箱须设置液位计、温度计。液压站下方应设置积油盆防止漏油污染地面，积油盆应设置排油口。

电动机、液压泵、液压马达及主要液压零部件需采用国内或国际知名品牌， 投标时供方需列出品牌名称及型号。

    - 电器控制系统

电器控制系统由电磁阀、接触器、遥控器等组成，元器件需采用国内或国际知名品牌，投标时供方需列出品牌名称及型号。

所有电控设备在出厂前按产品设计要求配管配线，电缆敷设在线槽内。电器元件接线端子线号必须清晰，且应与电器原理图所注线号相符。

    - 供电系统

提升装置采用电缆卷筒供电。提升装置上布置一个电缆卷筒随提升装置运行。对于运行距离较远的位置，另配一个固定电缆卷筒。提升装置供电通过固定电缆卷筒桥接供电。

提升装置电缆采用快接方式进行连接。

  - 安全保护要求

    - 提升装置电器设有过流、过载、断错相保护。

    - 提升装置运行机构设有红外线防撞开关，防倾倒装置。

    - 提升装置设有声光报警装置、急停按钮。

    - 起升液压缸设有平衡阀，即使外部管路爆裂，液压油缸不会出现下滑现象。

    - 液压系统过压保护，液压系统设有溢流阀，当液压系统压力过高或流量过大时，溢流阀作用，通过溢流阀进行卸载。

    - 对于有预见损害的地方，应安装防护装置。

  - 其余要求

    - 提升装置在空载情况下移动，在承载情况下不可移动。

    - 提升装置设计时应考虑足够的支撑面，不得对使用场地水泥地面造成破坏，支撑面处地面压强≤2MPa。

    - 提升装置应为可拆卸式结构，按模块化要求进行拆装。每个模块必须设计吊点，吊点设计应考虑吊带使用时不存在擦边现象，不允许通过吊带缠绕方式起吊零部件。电气及液压采用快速接头，油箱设置截止阀，液压快速接头应带单向阀。

    - 供方按巨力品牌 55t、85t 卸扣设计吊孔，吊板厚度不大于 100mm，吊孔直径>90mm。

    - 电动机绝缘等级为 F 级，防护等级为 IP54。电动机额定容量应能满足设备运行的需要并有一定的安全余量。

    - 供方厂家负责对该提升装置实施交钥匙工程，由需方和供方按照验收大纲共同对设备进行最终验收，最终验收所需重物为风电机组机舱，验收合格后供、需双方在验收单签字确认验收合格。需方只接受通过验收可以正式运行的提升装置。

- 提升装置操作方式

提升装置操作采用无线遥控操作与固定操作箱操作，固定操作箱和遥控操作互锁，操作时只能选用一种操作方式。

提升装置行走速度为无级调速。

- 表面防腐

提升装置钢结构表面在涂底漆前须进行喷砂除锈处理，达到 ISO12944.4 标准

的 Sa21⁄2

以上。结构件漆底漆前，对底漆已破坏的表面进行二次除锈处理，使金

属表面达到 ISO12944.4 的 Sa21⁄2以上。

油漆喷涂底漆涂一遍，面漆涂两遍，干膜总厚度不小于 75～105μm。面漆颜色为 RAL2001 橘红色。

- 铭牌与标牌

每一项主要设备和辅助设备均设置一个永久固定的铭牌。产品铭牌应符合GB/T 13306-2011 的规定，其内容包括：制造厂名称、规格型号、出厂编号、出厂日期等等。

200 吨液压门式提升装置采购技术规范

- 厂内组装调试与验收

  - 厂内组装调试

提升装置出厂前，供方需在工厂内进行提升装置组装调试。必要时需方将安排人员在供方场地进行测试检验。供方应参照 GB/T 5905-2011《起重机试验规范和程序》和 GB/T 3811—2008《起重机设计规范》的要求编制试验大纲，试验大纲应经需方技术部门确认后方可执行。供方提供的设备在厂内组装调试后，需方在供方厂内进行预验收。

供方应严格按照试验大纲要求对提升装置进行各项试验，供、需双方完成共检试验报告。

  - 验收标准

    - 提升装置按 GB/T 5905-2011 《起重机试验规范和程序》和 GB/T 3811—2008《起重机设计规范》的相关要求进行验收。

    - 验收将在设备投入运行前及有关技术人员经过操作和维修的培训后进行。验收将包括但不限于以下内容：

目测检查精度检查

静载试验：提升装置按额定容量的 1.25 倍进行静载荷试验，以检查主梁的挠度和永久变形值是否有关规范要求。

动载试验：提升装置应按额定容量的 1.1 倍进行动负荷试验，以检查提升装置起升机构、运行机构等是否满足有关规范要求。

- 设计评审会

提升装置设计完成后须召开技术评审会，对提升装置的结构、机械、电气、液压等技术参数进行评审确认。供需双方达成一致意见后，供方才可正式投产。否则由于供方提前投产而造成的损失，全部由供方承担。

设计评审会时间地点由双方协商确定。

- 供货范围

供方须提供除吊带、卸扣外的完整的、全新的、符合制造标准的、满足本规范要求的液压门式提升装置，包括组装调试设备所需的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油脂液等），主要包括：

1.200 吨液压门式提升装置；

2.提升装置供电电缆、电缆卷盘。提升装置上电缆卷筒 1 只（含电缆 100m 及

线缆盘），另配固定线缆盘 1 个（含线缆 150m）；

3.装配拆卸中需用到的特殊设计的工装吊具；

11

- 资料及技术服务

  - 技术资料

供方应根据需方要求提供但不限于以下图纸资料： 机械结构部分图纸（纸质版+电子版）：

①	液压门式提升装置外形图(三维+二维）、结构部件图；

②	使用维护说明书；

③	电气原理图及接线图；

液压系统部分图纸（纸质版+电子版）：

①	液压系统总装图、尺寸图、原理图；

②	液压站平面布置图，包括位置以及安装尺寸；

③	液压站管路布置图；

④	有电控要求的，应提供电气原理图及电气控制技术要求；

⑤	需方要求提供的其它部件布置图，如油路块、油路块与液压阀安装图等； 文件资料（纸质版+电子版）：

① 液压系统使用维护说明书；

② 液压系统出厂检验、检测报告，包括耐压试验、密封性试验、性能试验报告；

③ 液压系统性能及参数说明书，内容包括但不限于：

    - 液压站性能参数：工作压力、温度与流量范围等；

    - 液压硬管的管径与壁厚，软管的规格型号；

    - 液压泵排量、转速及轴端方向看的旋转方向；

    - 液压泵驱动电机功率、转速和型式；

    - 压力控制阀的压力调定值和设备设定值及禁止调节设备值（可包含在维修手册中）；

    - 过滤器的型式、额定流量和过滤精度；

    - 油箱容量以及推荐的液压油牌号，及其国标、ISO、美孚等牌号对应表；

    - 油箱最低与最高液位对应的液压油液体积；

    - 电气元件动作顺序；

    - 各监测点和防油口型式、通径和位置；

    - 各监测点的功能说明和监测压力；

    - 油路块上油口标注号及其功用说明；

    - 冷却装置预期流量、换热面积、最高与最低压力和冷却介质最高输入温度；

    - 电加热装置的电压、功率和温控

④ 焊缝无损检验报告；

产品发货时随机提供以下文件： 产品合格证书；

质量保证书； 发货清单；

备品备件、易损件清单（供方认为正常运行 3 年所需要的易损件及电气备品备件，需详细列出品牌、型号、规格）；

配套件维护使用说明书。

  - 安装、调试、维护以及售后服务等

液压门式提升装置的安装与调试由供方派技术人员在需方指定的工厂内完成。产品安装调试前，供方必须向需方进行完全的技术交底工作，并向需方有关

人员进行一次免费技术培训，需方积极配。

供方技术人员负责解决安装、调试过程中出现的各类技术问题。供方应对产品安装与调试的正确性和完整性负责，并保证需方顺利通过调试。

产品在质保期内实行三包服务，质保周期为两年。质保期从产品交付通过验

收之日起。

产品质保期内出现的问题由供应商负责免费处理解决，售后服务在接到通知后 4 小时内作出响应，24 小时内到达现场。

产品质保期外出现的问题，供应商应本着成本价销售的原则由供需双方协调处理解决。

附件 A 技术偏差表

技术偏差表

投标供应商名称：

| 序号 | 投标文件要求 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

投标供应商授权代表签字：

投标供应商（盖章）：

附件 B 主要配套件信息表

主要配套件信息表

投标供应商名称：

| 序号 | 主要部件 | 生产厂家/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |
| 3 | 电磁阀块 |  |  |
| 4 | 溢流阀 |  |  |
| 5 | 同步阀 |  |  |
| 6 | 油缸密封件 |  |  |
| 7 | 双向液压锁 |  |  |

*主要备件可依据投标方自身产品特点填写。供方须提供除吊带、卸扣外的完整的、全新的、符合制造标准的、满足本规范要求的液压门式提升装置，包括组装调试设备所需的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油脂液等），主要包括：

1.200 吨液压门式提升装置；

- 提升装置供电电缆、电缆卷盘。提升装置上电缆卷筒 1 只（含电缆 100m 及线缆盘），另配固定线缆盘 1 个（含线缆 150m）；

- 装配拆卸中需用到的特殊设计的工装吊具；

- 资料及技术服务

  - 技术资料

供方应根据需方要求提供但不限于以下图纸资料： 机械结构部分图纸（纸质版+电子版）：

①	液压门式提升装置外形图(三维+二维）、结构部件图；

②	使用维护说明书；

③	电气原理图及接线图；

液压系统部分图纸（纸质版+电子版）：

①	液压系统总装图、尺寸图、原理图；

②	液压站平面布置图，包括位置以及安装尺寸；

③	液压站管路布置图；

④	有电控要求的，应提供电气原理图及电气控制技术要求；

⑤	需方要求提供的其它部件布置图，如油路块、油路块与液压阀安装图等； 文件资料（纸质版+电子版）：

① 液压系统使用维护说明书；

② 液压系统出厂检验、检测报告，包括耐压试验、密封性试验、性能试验报告；

③ 液压系统性能及参数说明书，内容包括但不限于：

    - 液压站性能参数：工作压力、温度与流量范围等；

    - 液压硬管的管径与壁厚，软管的规格型号；

    - 液压泵排量、转速及轴端方向看的旋转方向；

    - 液压泵驱动电机功率、转速和型式；

    - 压力控制阀的压力调定值和设备设定值及禁止调节设备值（可包含在维修手册中）；

    - 过滤器的型式、额定流量和过滤精度；

    - 油箱容量以及推荐的液压油牌号，及其国标、ISO、美孚等牌号对应表；

    - 油箱最低与最高液位对应的液压油液体积；

    - 电气元件动作顺序；

    - 各监测点和防油口型式、通径和位置；

    - 各监测点的功能说明和监测压力；

    - 油路块上油口标注号及其功用说明；

    - 冷却装置预期流量、换热面积、最高与最低压力和冷却介质最高输入温度；

    - 电加热装置的电压、功率和温控

④ 焊缝无损检验报告；

产品发货时随机提供以下文件： 产品合格证书；

质量保证书； 发货清单；

备品备件、易损件清单（供方认为正常运行 3 年所需要的易损件及电气备品备件，需详细列出品牌、型号、规格）；

配套件维护使用说明书。

  - 安装、调试、维护以及售后服务等

液压门式提升装置的安装与调试由供方派技术人员在需方指定的工厂内完成。产品安装调试前，供方必须向需方进行完全的技术交底工作，并向需方有关

人员进行一次免费技术培训，需方积极配。

供方技术人员负责解决安装、调试过程中出现的各类技术问题。供方应对产品安装与调试的正确性和完整性负责，并保证需方顺利通过调试。

产品在质保期内实行三包服务，质保周期为两年。质保期从产品交付通过验

收之日起。

产品质保期内出现的问题由供应商负责免费处理解决，售后服务在接到通知后 4 小时内作出响应，24 小时内到达现场。

产品质保期外出现的问题，供应商应本着成本价销售的原则由供需双方协调处理解决。